课程设计中期检查表

指导教师姓名：贾飞					　　          填表日期：2024   年 12   月 15    日

| 课题名称 |  |  | 基于STM32的二维码识别系统开发 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成员组成 |  |  | 学号 | 2200330113 |  |  | 姓名 | 丁振耿 |  |  |  |  |
|  |  |  | 学号 |  |  |  | 姓名 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 学号 | 2200100501 |  |  | 姓名 | 韩睿鑫 |  |  |  |  |
| 已完成内容 | 实现摄像头图像的获取 实现QR码的识别 实现解码结果的LCD显示 实现多种二维码的识别 检查日期：2022年 12月 15 日 |  |  |  |  |  |  |  |  | 完成情况 | 全部完成 √ □按进度完成 □滞后进度安排 |  |
| 存在困难 | 1. OLED显示异常：发放的OLED屏幕运行后显示不正常，猜测是已经损坏 2. 单片机上的Python环境问题：OpenMV的Python环境下不支持定义函数静态变量，也不能定义函数属性 3. 扫描条码的成功率较低：使用摄像头捕获条码图像时，由于分辨率不高，导致条码不清晰，扫描的成功率较低 4. 镜头畸变问题：使用不同型号的镜头时，可能产生不一样的镜头畸变 5. 识别速度较慢：由于全彩图像占用过多内存，运行和处理时速度缓慢 6. 接线不稳定：STM32主控和OLED间采用杜邦线连接，经常出现连接中断导致程序停止 7. 编译固件：openmv固件原始体积过大，无法烧录到flash中 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 解决办法 | 1. 更换另一个OLED屏幕后正常； 2. 为OLED的显示函数创建了一个类； 3. 将摄像头捕获图像的分辨率调高了一档，识别率增加了一些； 4. 使用镜头校准函数，测试后得到了较优秀的矫正系数 5. 将摄像头图像设置为灰度图像，减少占用的同时提升了运行速度 6. 通过洞洞板为STM32焊接了OLED模块甲板，使用排针连接，更加稳定 7. 尝试自行编写makefile更换编译固件参数并更改部分库源代码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预期成绩 |  | □优 秀 |  |  | √ □良 好 | □中 等 |  |  | □及 格 |  |  | □不及格 |