课程设计中期检查表

指导教师姓名：覃志松  	  	  	　　               填表日期：2025年5月19日

| 课题名称 |  |  | 基于WiFi MESH组网停车位管理系统设计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成员组成 |  |  | 学号 |  |  |  | 姓名 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 学号 | 2200100501 |  |  | 姓名 | 韩睿鑫 |  |  |  |  |
|  |  |  | 学号 | 2200330113 |  |  | 姓名 | 丁振耿 |  |  |  |  |
|  |  |  | 学号 |  |  |  | 姓名 |  |  |  |  |  |
| 已完成内容 | - 节点能够实现车位占用状态监测 - 实现中心协调器与车位节点的WiFi MESH组网 - 完成前后端设计与测试，可以在前端界面实现停车场的车位状态显示、统计剩余车位数量显示； - 完成停车收费功能，使用支付宝开发API，完成付费后中心协调器使用舵机模拟门闸开关放行； - 完成低功耗设计，车位节点能够自动休眠，当停车状态改变才进行唤醒并传输数据。 检查日期：2025年5月19日 |  |  |  |  |  |  |  |  | 完成情况 | □全部完成 √ □按进度完成 □滞后进度安排 |  |
| 存在困难 | - WiFi MESH设计困难：基于ESP32的WiFi MESH使用的是内部数据包形式，需要主控对数据包进行自主解析，不能直接转发节点http请求，对于车位状态的更新需要传输自定义的数据包以便解析； - 低功耗设计问题：低功耗设计会导致节点WiFi断开连接； - 红外光电传感器过于灵敏，经常误触发； - MongoDB需要不相同的字符串作为主键，否则会触发错误； - 付款逻辑：后端不能向中心协调器主动发送数据包，当付款成功时，没有向中心协调器主动发送开闸请求的手段； - 多个车辆出库情况处理：车辆出库待缴费时需要等待后端服务器完成，若这时车位节点再发送数据包，可能会导致任务冲突。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 解决办法 | - 根据ESP IDF文档，定义自定义数据包，中心协调器解析数据包并根据后端API再封装，发送车位状态信息； - 根据题目要求，采用了低功耗设计，车位状态更新会触发IO中断唤醒节点，自动重新构建MESH连接并发送数据包，发送成功后自动休眠等待下次IO状态变化； - 使用硬纸板将传感器进行固定，并调整触发灵敏度，使其触发正常； - 使用设备MAC地址发送至后端做为主键，由中心调解器进行解析和发送； - 后端新增付款状态查询API，待付款时，中心调解器持续读取状态直到API返回付款成功数据； - 使用FreeRTOS进行设计，将MESH数据包解析任务置为更高优先级，使用消息队列对待发送的出库请求数据包进行暂缓存。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预期成绩 |  | □优 秀 |  |  | √ □良 好 | □中 等 |  |  | □及 格 |  |  | □不及格 |